COMPTE RENDU D’EXECUTION D’OPERATION DE CAPTURE

##### AUTORISEE EN VERTU DE L’ARTICLE L 436-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

DATE DE L’OPERATION :	08/09/2025 de 09h00 à 10h30 (complément du 29-09-2025)

DATE DE L’ARRETE PREFECTORAL DT-20-0484 : 09/11/2020

VALIDITE JUSQU’AU : 09/11/2025

TYPE D’OPERATION :

###### PECHE ELECTRIQUE :	Inventaire  ☐  Sauvetage ☒  Sondage ☐

Matériels :  Héron ☒   	EFKO ☐	 anode et épuisettes :  2 anodes et 3 épuisettes, .2. Passages successifs.

Motif : 	Réfection de ponts (entreprise NGE). Grande Ecluse et Moulin Pinte

PERSONNEL :

Responsable de l’exécution matérielle de l’opération : GRES, Pierre, responsable du service technique

Participants (nom, service) : 	MM. SCARAMUZZI et C. RELAVE (serv tech), V. GARNIER (Directeur), Y. GAILLARD (garde pêche particulier de la FDPPMA42)

LIEU D’INTERVENTION  N°1:

Commune :  LA GRAND CROIX  Lieu-dit : la grande Ecluse

Nom du milieu aquatique :  Dorlay	Bassin versant : GIER

☒ Cours d’eau   	☐ Plan d’eau     	☐ Bief	☐ Canal            	Catégorie Piscicole :  ☒1ere    ☐2eme

Longueur/Largeur moyenne :	60 mètres par 5/6 de large

Surface : 350 m² environ.

AAPPMA :  Truite du Dorlay

CARTOGRAPHIE :

Ci-contre

RESULTATS DE CAPTURES / OBSERVATIONS :

….au total 122 truitelles de l’année (<80 mm) , 4 truites adultes de 180 à 350 mm, env. 500 vairons, 10 goujons, 30 chevaines et 15 spirlins ont été capturés.

DESTINATION DES POISSONS :

Lieu de remise à l’eau des captures : en aval du grand seuil infranchissable situé 50 m en aval, aucune possibilité de remontée des espèces déplacées.

Espèces détruites : aucune

Déversement des captures en aval du seuil infranchissable aval travaux

Vue du Chantier le 29-09-2025 lors d’une reprise de sauvetage post coup d’eau et batardage

Complément de sauvetage au Pont de la grande Ecluse

RESULTATS DE CAPTURES / OBSERVATIONS du 29-09-25

Au total 20 truitelles de l’année (<110 mm), 1 chevaine de 200 mm, 10 loches, 400 à 500 vairons et une 50ne de chevaines < 50 mm

Remis en aval du gros seuil

NB : ce tronçon a fait l’objet de deux grosses pollutions en 2022 et 2023 ‘incuit Chaux station AEP du barrage). Le peuplement a été massivement impacté et on ne constate que de rares juvéniles de truites et quelques adultes suivant les secteurs

2eme LIEU D’INTERVENTION :

Commune :  LA GRAND CROIX  Lieu-dit : Moulin Pinte

Nom du milieu aquatique :  Dorlay	Bassin versant : GIER

☒ Cours d’eau   	☐ Plan d’eau     	☐ Bief	☐ Canal            	Catégorie Piscicole :  ☒1ere    ☐2eme

Longueur/Largeur moyenne :	60 mètres par 5/6 de large entre amont et aval du pont

Surface : 350 m² environ.

AAPPMA :  Truite du Dorlay

CARTOGRAPHIE :

Ci contre

RESULTATS DE CAPTURES / OBSERVATIONS :

….au total 12 truitelles de l’année (<80 mm)

DESTINATION DES POISSONS :

Lieu de remise à l’eau des captures : en amont du seuil infranchissable situé 200 m en amont du pont du Moulin Pinte

Espèces détruites : aucune

###### A St Just St Rambert le 10/10/2025

###### Le RESPONSABLE DES PECHES

###### Pierre GRES

DESTINATAIRES :  	PREFECTURE (DDT, OFB)

###### AAPPMA Truite du Dorlay

###### CT Rivière SEM

Entreprise NGE