COMPTE RENDU D’EXECUTION D’OPERATION DE CAPTURE

##### AUTORISEE EN VERTU DE L’ARTICLE L 436-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

DATE DE L’OPERATION : lundi 26/08/2025

DATE DE L’ARRETE PREFECTORAL DT-20-0484 : 09/11/2020

VALIDITE JUSQU’AU : 09/11/2025

TYPE D’OPERATION :

###### PECHE ELECTRIQUE :	Inventaire  ☐  Sauvetage ☒  Sondage ☐

Matériels :  Héron ☒   	et EFKO ☒	 anode et épuisettes : 1 anodes et 4 épuisettes, deux passages successifs

Motif : 	Travaux de curage des sédiments déposés par la crue du 17 octobre 2024

PERSONNEL :

Responsable de l’exécution matérielle de l’opération : M. SCARAMUZZI, Technicien

Participants (nom, service) : 	M. DEANGILS, technicien rivière au S3R ; 3 personnes de l’équipe rivière du S3R ; M VACHER, bénévole de la fédération ; 11 personnes représentant l’AAPPMA de la Gaule Bourguisanne.

LIEU D’INTERVENTION :

Commune : BOUR-ARGENTAL  Lieu-dit : Entre les 2 passages couvert du Riotet au niveau du Cinéma

Nom du milieu aquatique :  Riotet	Bassin versant : Déome

☒ Cours d’eau   	☐ Plan d’eau     	☐ Bief	☐ Canal            	Catégorie Piscicole :  ☒1ere    ☐2eme

Longueur/Largeur moyenne : 60 ml *de 2,5 à 3 m de largeur soit environ 2,75 m en moyenne	Surface : environ 165 m²

AAPPMA :  Gaule Bourguisane

CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAPHIE :

secteur pêché

RESULTATS DE CAPTURES / OBSERVATIONS :

1 écrevisse a pattes blanches (mâle) de 80mm,

9 truites adultes de 230, 233, 238, 236, 252, 217,205, 214 et 198 mm,

7 truites sub-adultes de 150 à 185 mm,

176 truitelles 0+ (stade juvénile de l’année de 55 à 97 mm),

Soit un total de 192 truites sur 165 m² soit une densité de 11 636 ind/ha (gamme très forte du référentiel Massif Central). La population reste cependant déstructurée avec majoritairement des jeunes truitelles et un manque de stade sub-adulte.

DESTINATION DES POISSONS :

Lieu de remise à l’eau des captures : 250 m en aval du tronçon pêché (aval de la zone couverte)

Espèces détruites : aucune

###### A St Just St Rambert le 28/08/2025

###### Mathieu Scaramuzzi

DESTINATAIRES :  	PREFECTURE (DDT, OFB)

###### AAPPMA

###### CT Rivière S3R